YΛIKO ΓIA THN ΠAPOYΣIAΣH ΕΡΓΟΥ

- 1. 	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

- 1.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

- EPΓO-TITΛOΣ- ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ: Pilot Amphora Boutique Hotel

- APXITEKTONIKH MEΛETH: Καλλιγέρης Αρχιτέκτονες: Γιάννης Καλλιγέρης, Γιώργος Καλλιγέρης

- INTERIOR - EXTERIOR DESIGN: Γιώργος Χρυσοχόου

- ΣYNEPΓATEΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: Ιάσων Αμεράνης, Εμμανουήλ Μαρακάκης

- EΠIBΛEΨH ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ: Γιώργος Καλλιγέρης, αρχιτέκτονας

- ΣTATIKH MEΛETH: Αναστάσιος Ανδρεαδάκης, πολιτικός μηχανικός

- H/M MEΛETH: Ηλίας Κανατάκης, Κυριάκος Κουκλάκης, Λευτέρης Κουκλάκης, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί

- ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:-

- ΑΛΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Τοπογραφικές μελέτες/αποτυπώσεις: Γιώργος Βερυκάκης TOPO 3D,

- Ανασκαφή και έρευνα: Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (αρχαιολόγοι: Μιχάλης Μιλιδάκης, Νικόλαος Μαραγκουδάκης)

- Συντήρηση Αρχαιοτήτων: Αλεξία Γραμματικάκη, Παρασκευάς Καλλιτσουνάκης, Κώστας Νικηφόρος

- TEXNIKH ETAIPΕΙA KATAΣKEYHΣ: ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Ε., ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε.

- IΔIOKTHTHΣ: ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε.

- TOΠOΘEΣIA: Γεωργιούπολη, Χανιά

- ΣYNOΛIKO EMBAΔO KTIPIOY: 1874,08 τ.μ.

- XPONOΣ MEΛETHΣ: 2017-2018

- XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 2018-2020

- ΠAPOYΣIAΣH KTIPIOY AΠO TON: Γιώργος Καλλιγέρης (Αρχιτέκτονας)

- ΦΩTOΓPAΦOΣ: Γιώργος Αναστασάκης (SOUTH space for photography) (όλες εκτός από την No7), Ανδρέας Μαρκάκης (Andreas Markakis Photography)(No7)

- 1.2. ΠEPIEXOMENO KEIMENOY

Το Pilot Amphora Boutique Hotel είναι μια ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων, κλασικού τύπου, εντός σχεδίου πόλης του οικισμού Γεωργιούπολης Χανίων, η οποία αποτελείται από 30 πολυτελή δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους. Το σκεπτικό του σχεδιασμού βασίστηκε στη συνέχεια της υποδειγματικής φιλοξενίας που παρέχει στις εγκαταστάσεις του ο Όμιλος Pilot Beach Resort, σε μια σύγχρονη και καλαίσθητη κατασκευή που θα προσφέρει στον επισκέπτη ποικιλία χώρων και μοναδικές εμπειρίες αισθήσεων.

Με την έναρξη της κατασκευής, βρέθηκαν αρχαίες κατασκευές στεγνώματος πηλού, σε μορφή δαπέδων στρωμένων με θραύσματα κεράμων, τα οποία αποτελούσαν τμήμα ενός κεραμικού εργαστηρίου, παραγωγής κυρίως εμπορικών ρωμαϊκών αμφορέων του 1ου αιώνα π.Χ. Συνολικά βρέθηκαν 4 τέτοια δάπεδα, από τα οποία κρίθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία η διατήρηση 2 στη θέση τους (in situ) και να αναδειχθούν κατόπιν συνεργασίας και υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.  Εκπονήθηκε μελέτη συντήρησης των διατηρούμενων αρχαιοτήτων και πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης τους,  μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών. Το genius loci και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων καθόρισαν τη διαμόρφωση του τελικού λειτουργικού προγράμματος, καθώς και της αισθητικής των χώρων και των όψεων.

Η μονάδα αποτελείται από τέσσερις όγκους που τοποθετούνται περιμετρικά, στα όρια της οικοδομικής γραμμής, σε ελεύθερη διάταξη σχήματος Π. Οι όγκοι διαχωρίζονται μεταξύ τους είτε από κλειστά κλιμακοστάσια, είτε από ανοιχτούς διαδρόμους  για την πρόσβαση στα δωμάτια. Η κεντρική πρόσβαση επιτυγχάνεται από το μέσον της επιμήκους ανατολικής πλευράς, διαμέσου ενός όγκου δύο επιπέδων, που στεγάζει στο ισόγειο τους κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και εστίασης, μέρος του οποίου διαθέτει διπλό ύψος και ένα μεγάλο φεγγίτη οροφής. Τη βασική επικοινωνία μεταξύ των ορόφων, εξυπηρετεί μια περίτεχνη και άνετη μεταλλική σκάλα, που δίνει πρόσβαση σε μια ανοιχτή διαδρομή σε εξώστη, η οποία περικλείει την εσωτερική αυλή και οριοθετείται από μια σειρά κατακόρυφων πάνελ και ενός κιγκλιδώματος αλουμινίου ειδικής κατασκευής.

Στο εσωτερικό του οικοπέδου, διαμορφώνεται ο υπαίθριος κοινόχρηστος χώρος. Σε συνέχεια του χώρου υποδοχής, αναπτύσσεται καθιστικό και ο χώρος του μπαρ. Μια πέργκολα με στοιχεία μεγάλης διατομής από ξύλο καστανιάς, με ενσωματωμένες περιστρεφόμενες περσίδες και φυτεμένα στοιχεία, διαμορφώνουν ένα σκιαζόμενο εξωτερικό χώρο εστίασης, παραπλεύρως της μεγάλης ορθογώνιας πισίνας. Η πισίνα χωροθετήθηκε στη βόρεια πλευρά της εσωτερικής αυλής, για να σκιάζεται το λιγότερο δυνατόν από τους κτιριακούς όγκους. Περιμετρικά, έχουν προβλεφθεί καθιστικά, τα οποία εδράζονται σε φυτεμένες επιφάνειες με γκαζόν, ενώ περίοπτη θέση έχουν οι 4 ξαπλώστρες σε άμεση επαφή με το υδάτινο στοιχείο.

Βασικός στόχος της σύνθεσης, όπως προαναφέρθηκε, είναι η ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στο οικόπεδο. Στο βόρειο όγκο, με πρόσβαση από την εσωτερική αυλή, διαμορφώνεται εσοχή στο κτίριο, μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η θέαση των αρχαίων δαπέδων. Τα αρχαιολογικά ευρήματα αποκτούν σημαντική θέση στον κοινόχρηστο χώρο της ξενοδοχειακής μονάδας, ταυτόχρονα όμως καθίστανται επισκέψιμα και από εξωτερικούς επισκέπτες χωρίς να διαταράζουν την ομαλή λειτουργία του. Επιπλέον της θέασης από τον αύλειο χώρο, παρέχεται η δυνατότητα προσέγγιση των ευρημάτων διαμέσου του εκθεσιακού/μικρού συνεδριακού χώρου ο οποίος βρίσκεται στο υπόγειο. Στο χώρο αυτό, έχουν κατασκευαστεί προθήκες στις οποίες εκτίθενται αντίγραφα των αμφορέων και λοιπών ευρημάτων της ανασκαφής. Επίσης, ενημερωτικές πινακίδες στις οποίες περιγράφεται η διαδικασία ανασκαφής και ανάδειξης, παρέχουν ενημέρωση σχετικά με το πώς λειτουργούσε το κεραμικό εργαστήριο παραγωγής αμφορέων κατά την αρχαιότητα και σχετικά με την ιστορία της περιοχής.  Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στον οικισμό της Γεωργιούπολης, παρόλο που αυτός παρουσιάζει σημαντική ιστορία, δεν υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές ανάδειξης αυτής. Στο υπόγειο, πέραν του εκθεσιακού χώρου, ο οποίος διαθέτει και υποδομές συνεδριακού εξοπλισμού, έχουν προβλεφθεί γυμναστήριο, WC, χώρος στάθμευσης και λοιποί βοηθητικοί χώροι.

Από τα 30 δωμάτια, 9 διαμορφώνονται με εσωτερικό πατάρι, 2 είναι σουίτες με πισίνα, ενώ 5 από τα 19 τυπικά δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Τα δωμάτια σχεδιάστηκαν σε ελεύθερη κάτοψη, όπου τα λουτρά είναι συνέχεια των χώρων διημέρευσης και μόνο το WC και η ντουζιέρα διαχωρίζονται σε ξεχωριστές καμπίνες για να επιτευχθεί η απαραίτητη ιδιωτικότητα. Το εσωτερικό του δωματίου ανοίγεται προς τον εκάστοτε ιδιωτικό εξωτερικό χώρο, μέσω μεγάλων ανοιγμάτων στην όψη, τα οποία σε συνδυασμό με την ανοιχτή διαρρύθμιση του εσωτερικού, επιτρέπουν στο φυσικό φώς να διεισδύει. Σε επίπεδο design, επιλέχθηκαν απλές γεωμετρικές μορφές και μια παλέτα υλικών εμπνευσμένη από την κρητική ύπαιθρο και παράδοση. Κεραμικές λεπτομέρειες και μεταλλικά στοιχεία συνδυάζονται με ξύλινα στοιχεία διαφορετικής επεξεργασίας και τοίχους που δίνουν την αίσθηση του βράχου. Όλα αυτά έχουν ως φόντο άλλοτε το κρητικό τοπίο και τα Λευκά Όρη και άλλοτε τον κατάφυτο περιβάλλοντα χώρο.

Ένα σημαντικό μέρος των δωματίων έχει νότιο προσανατολισμό ο οποίος σε συνδυασμό με τα κυβικά μεταλλικά πλαίσια, επενδυμένα με κεραμικού χρώματος τσιμεντοκονία, προστατεύει από τα ανεπιθύμητα ηλιακά κέρδη το καλοκαίρι. Το κτίριο περικλείει τον αύλειο κοινόχρηστο χώρο, όχι μόνο για να προσφέρει ιδιωτικότητα, αλλά και για να προστατεύσει από τους επικρατέστερους ανέμους και να παρέχει σκιά στους χώρους αυτούς, προβλέποντας όμως, ο χώρος της πισίνας να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ηλιοφάνεια. Το πράσινο στοιχείο και η προσοχή στη λεπτομέρεια διαμορφώνουν ένα μοναδικό περιβάλλον ηρεμίας στους εσωτερικούς χώρους, προσφέροντας ηχητική και οπτική προστασία, διαμορφώνοντας παράλληλα κατάλληλο μικροκλίμα για τους εξωτερικούς χώρους των δωματίων.

Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 2.400 τ.μ. Η μελέτη εκπονήθηκε τα έτη 2017 & 2018 και η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2020. Το κόστος κατασκευής ανήλθε στα 2,5 εκ. ευρώ.

- 2. 	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Συμπληρώνεται ο πίνακας με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή και με τις εταιρείες-προμηθευτές του έργου.

| ΥΛΙΚΟ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΗΛ. | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΤΗΛ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. 2. |  |  | ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. | 2825061901 |
| ΣΤΕΓΕΣ-ΟΨΕΙΣ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. 2. | Pagratis & Partners Construction | 210 6995855 | Pagratis & Partners Construction | 210 6995855 |
| ΔΑΠΕΔΑ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 1. 2. |  |  | ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. | 2825061901 |
| ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1. ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΣΤΩΝ 2. | metallock | 22950 22802 | Βομβολάκης Innovative Aluminium Creations | 2821091365 |
| ΣΚΑΛΕΣ 1. 2. | ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6972805938 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6972805938 |
| ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1. 2. | ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ AΕ. | 2831023698 | ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. | 2825061901 |
| ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΒΑΦΕΣ-ΚΟΛΛΕΣ 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ/ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΒΑΦΕΣ 2. ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΒΑΦΕΣ/ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ | 1. ΑΝΝΗ ΜΑΡΑΖΑΚΗ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ AΕ. | 1. 2810334600, 6972321600 2. 2831023698 | 1. ΑΝΝΗ ΜΑΡΑΖΑΚΗ 2. KRETSIS PAINTING | 1. 2810334600, 6972321600 2. 6942054616, 211 800 000 |
| ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1. 2. | GV systems | 2821091365 | Vomvolakis Innovative Aluminium Creations | 2821091365 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1. 2. | LG HELLAS |  | ECOCLIMA SYSTEM - ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2816007677, 6945155826 |
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1. 2. | LG HELLAS |  | ECOCLIMA SYSTEM - ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2816007677, 6945155826 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. 2. | INSULA - ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Γ ΙΚΕ | 2821080005 | INSULA - ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Γ ΙΚΕ | 2821080005 |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1. 2. | ΤΡΑΙΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6983641541 | ΤΡΑΙΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6983641541 |
| ΜΠΑΝΙΟ 1. 2. | ROCA |  | ΤΡΑΙΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6983641541 |
| ΚΟΥΖΙΝΑ 1. 2. | Μαντωνανάκης-Ξενοδοχειακή Αγορά | 2821088442 | Μαντωνανάκης-Ξενοδοχειακή Αγορά | 2821088442 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1. 2. | Τσακιρέλης Φως & Επιπλο | 2810 223333 | Κοκολάκης Ιωσήφ | 6948458599 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.ΕΠΙΠΛΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 1. EDEN WOOD CREATIONS ΣΚΑΡΑΚΗΣ Ν ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΟΕ 2. Γ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. 3.Μαντωνανάκης-Ξενοδοχειακή Αγορά | 1. 2821034350 2. 2810823708 3. 2821088442 | 1. EDEN WOOD CREATIONS ΣΚΑΡΑΚΗΣ Ν ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΟΕ 2. Γ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. 3.Μαντωνανάκης-Ξενοδοχειακή Αγορά | 1. 2821034350 2. 2810823708 3. 2821088442 |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΠΙΣΙΝΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.ΠΙΣΙΝΕΣ 2.ΕΠΙΠΛΑ | 1. Νίκος Κατραντζής Ο.Ε 2. Marakaki Furniture 3.ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ | 1. 2104329154 2. 2821020609 3. 2810380455 | Νίκος Κατραντζής Ο.Ε Marakaki Furniture ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ | 1. 2104329154 2. 2821020609 3. 2810380455 |

Υπεύθυνος έργου/ κατασκευής αν χρειαστούν περισσότερες πληροφορίες για τα υλικά: Τηλ: Γιώργος Καλλιγέρης, αρχιτέκτονας 6972168832